盖州市德辉水产品加工厂企业标准

《即食海蜇》企业标准编制说明

一、目的：

本标准是在国家尚无该产品相关国家标准、地方标准的情况下，为保证产品质量，指导企业生产，根据标准化法、产品质量法、食品安全法及相关法律法规，参照相关国家标准制定本标准。

二、制定标准的依据、技术指标的确定

本标准污染物限量指标依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》制定。其中铬的指标严于国家标准。微生物限量和寄生虫指标依据GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》制定，其他指标根据产品实测值制定。

三、标准编写表述的依据

1.编写格式依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定而制定

2.原料及生产工艺：

本标准适用于以盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头为原料，以食用盐、白砂糖、鸡精调味料、味精、酿造酱油、山梨酸钾、柠檬酸、水等为辅料，经预处理、加水浸泡、漂淡(脱盐、脱矾)、沥干、调味、包装等工序制作而成的即食海蜇，也适用于本标准附带的调味料包(固态调味料包、液态调味料包、调味油包)。

四、技术指标与现行有效的国家相关标准比较及严于食品安全国家标准的说明：

1.理化指标：

理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 固形物含量％ ≥ | 60 |
| 挥发性盐基氮，mg/100g ≤ | 25 |
| 铅（以pb计），mg/kg ≤ | 1.8 |
| 无机砷（以As计），mg/kg ≤ | 0.5 |
| 甲基汞a（以Hg计），mg/kg ≤ | 0.5 |
| 多氯联苯b，mg/kg ≤ | 0.5 |
| 铝的残留量（以Al计）,mg/kg | 符合GB2760规定 |
| a先测定总汞，当总汞水平不超过甲基汞限量值时，不必测定甲基汞；否则，需再测定甲基汞 b多氯联苯以PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153和PCB180总和计。 |  |

2.微生物指标

与GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》一致

| 项 目 | 采样方案及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 菌落总数/（CFU/g） | 5 | 2 | 5ⅹ104 | 105 |
| 大肠菌群/（CFU/g） | 5 | 2 | 10 | 102 |
| 沙门氏菌（/25g） | 5 | 0 | 0 | — |
| 副溶血性弧菌（MPN/g） | 5 | 1 | 100 | 1000 |

附录 A

(规范性附录)

本产品附带的调味料包有固态调味料包、液态调味料包、调味油包。各调味料包的色泽、滋气味应正常，无异味，无正常视力可见外来杂质。

A.1 调味油包(油包):以芝麻油、食品用香精等为原辅料，经混合、包装工艺制作而成的食用调味油。

A.2 调味油包理化指标应符合表 A.1 的规定。

表 A.1 调味油包理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酸价（以脂肪计）/（KCH），mg/g ≤ | 3 | GB 5009.229 |
| 过氧化值（以脂肪计），g/100g ≤ | 0.25 | GB 5009.227 |
| 总砷（以As计），mg/kg ≤ | 0.5 | GB 5009.11 |
| 铅（以Pb计），mg/kg ≤ | 1.0 | GB 5009.12 |
| 苯并（a）芘/,μg/kg ≤ | 10 | GB 5009.27 |

A.3 固态调味料包(粉包):以味精、鸡精调味料、海鲜粉调味料、香葱粉、辣椒粉、大蒜粉、芝麻、香辛料等为原辅料，经搅拌混合、包装工艺制作而成的固态调味料。

A.4 液态调味料包(酱醋包):以酿造酱油、酿造食醋、味精、鸡精调味料、安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)等为原辅料，经搅拌混合、包装工艺制作而成的液态调味料。

A.5 固态调味料包(粉包)、液态调味料包(酱醋包)理化指标应符合表 A.2 的规定。

表 A.2 固、液态调味料包理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 总砷（以As计），mg/kg ≤ | 0.5 | GB 5009.11 |
| 铅（以Pb计），mg/kg ≤ | 1.0 | GB 5009.12 |

A.6固态调味料包(粉包)、液态调味料包(酱醋包)微生物指标符合表 A.3 的规定。

表 A.3 固、液态调味料包微生物指标

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M | 检验方法 |
| 沙门氏菌,/25g （mL） | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌，CFU/g(mL) | 5 | 2 | 100 | 10000 | GB 4789.10 平板计数法 |
| a样品的采集及处理按GB 4789.1执行 |  |  |  |  |  |

A.7 其他污染物限量

符合GB 2762 的要求。

A.8 真菌毒素限量

符合 GB 2761 规定。

盖州市德辉水产品加工厂

2021.11.10