营口蓝天盐业有限公司企业标准

Q/YLY 0008S－2020

海藻碘海盐

2020-09-10发布

2017-10-30实施

Q/YLY

营口蓝天盐业有限公司  发布

Q/YLY 0008S-2020

前    言

本标准依据《中华人民共和国食品安全法》制定。

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。

本标准污染物指标依据GB 2762-2012食品安全国家标准《食品中污染物限量》制定；食品添加剂指标依据GB 2760-2011食品安全国家标准《食品添加剂使用标准》制定；食品营养强化剂指标依据GB 14880-2012食品安全国家标准《食品营养强化剂使用标准》和GB 26878-2011食品安全国家标准《食用盐碘含量》制定，其中铅的指标严于国家标准。其它指标参照GB/T 5461-2016《食用盐》和GB 2721-2015食品安全国家标准《食用盐》制定。

此企业标准代替Q/YLY 0008S-2017企业标准，修订了理化指标中氯化钠的指标。

本标准由营口蓝天盐业有限公司提出

本标准由营口蓝天盐业有限公司起草

本标准主要起草人：赵丽娇、候庆

本标准属修订重新发布。

Ⅰ

Q/YLY 0008S-2020

海藻碘海盐

1  范围

本标准规定了海藻碘海盐的技术要求、试验方法、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以日晒海盐为原料，经洗涤、粉碎、脱卤、干燥、筛分、添加食品营养强化剂海藻碘、包装计量工艺生产的海藻碘海盐。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2721  食品安全国家标准   食用盐

GB 2760  食品安全国家标准   食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准   食品中污染物限量

GB/T 4456  包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB/T 5009.11  食品安全国家标准  食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.15  食品安全国家标准  食品中镉的测定

GB/T 5009.17  食品安全国家标准  食品中总汞及有机汞的测定

GB 5009.42-2016  食品安全国家标准  食盐指标钡的测定

GB/T 5461-2016  食用盐

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 8618  制盐工业主要产品取样方法

GB/T 13025.1  制盐工业通用试验方法  粒度的测定

GB/T 13025.2  制盐工业通用试验方法  白度的测定

GB/T 13025.3  制盐工业通用试验方法  水分的测定

GB/T 13025.4  制盐工业通用试验方法  水不溶物的测定

GB/T 13025.5  制盐工业通用试验方法  氯离子的测定

GB/T 13025.6  制盐工业通用试验方法  钙和镁的测定

GB/T 13025.7  制盐工业通用试验方法  碘的测定

GB/T 13025.8  制盐工业通用试验方法  硫酸根的测定

GB/T 13025.9  制盐工业通用试验方法  铅的测定

GB/T 13025.10 制盐工业通用试验方法  亚铁氰根的测定

GB 14880  食品安全国家标准  食品营养强化剂使用标准

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 21302  包装用复合膜、袋通则

GB 26878  食品安全国家标准  食用盐碘含量

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

Q/YLY 0008S-2020

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号  《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令（2009）第123号  《食品标识管理规定》

3  要求

3.1  原料要求

3.1.1  日晒海盐：应符合GB/T 5461的规定。

3.1.2  海藻碘：应符合相应的食品安全标准，并具有相应的食品生产资质证明材料。

3.1.3  生产用水：应符合GB 5749的规定。

- 3.2  感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 白色 |
| 滋味、气味 | 味咸、无异味 |
| 组织状态 | 结晶体 |
| 杂质 | 无肉眼可见的外来杂质 |

3.3  理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 白度(度) ≥ | 55 |
| 粒度（0.3-2.8㎜筛）（g/100g） ≥ | 85 |
| 氯化钠（以干基计）（g/100g） ≥ | 98.50 |
| 水分（g/100g） ≤ | 0.50 |
| 水不溶物（g/100g） ≤ | 0.20 |
| 硫酸根（g/100g） ≤ | 0.80 |
| 海藻碘（以碘离子计）（㎎/㎏） | 18-33 |
| 总砷（以As计）(mg/㎏） ≤ | 0.5 |
| 铅（以Pb计）(mg/㎏） ≤ | 1.0 |
| 镉（以Cd计）(mg/㎏） ≤ | 0.5 |
| 总汞（以Hg计）(mg/㎏) ≤ | 0.1 |
| 钡（以Ba计）(mg/㎏) ≤ | 15 |
| a 不宜使用碘盐人群专供的未加碘食用盐，其碘含量应小于5㎎/㎏,包装应有相应的标注，其它技术指标不变。碘含量根据地区不同分为三型：一型14-26，二型18-33，三型21-39，包装应有相应的标注，其他技术指标不变。 |  |

Q/YLY 0008S-2020

3.4 其它污染物限量

应符合GB 2762的规定。

3.5  食品营养强化剂

3.5.1  食品营养强化剂质量符合国家相应的标准和规定。

3.5.2  食品营养强化剂的品种和使用量应符合GB 14880和GB 26878的规定。

3.6  生产加工过程

应符合GB 14881的规定。

3.7  净含量偏差

应符合国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

4  试验方法

4.1  感官要求

取适量试样于白色洁净浅盘中，在自然光线下，观察其色泽、状态、杂质。闻其气味，用温开水漱口后品其滋味。

4.2  理化指标

4.2.1  粒度

按GB/T 13025.1规定执行。

4.2.2  白度

按GB/T 13025.2规定执行。

4.2.3  水分

按GB/T 13025.3规定执行。

4.2.4  水不溶物

按GB/T 13025.4规定执行。

4.2.5  氯离子

按GB/T 13025.5规定执行。

4.2.6  钙和镁离子

按GB/T 13025.6规定执行。

4.2.7  碘离子

按GB/T 13025.7中的3.2规定执行。

4.2.8  硫酸根

按GB/T 13025.8规定执行。

4.2.9  铅

按GB/T 13025.9规定执行。

4.2.10  钡

按GB 5009.42-2016规定执行。

4.2.11  总砷

按GB 5009.11规定执行。

4.2.12  镉

按GB 5009.15规定执行。

4.2.13  总汞

Q/YLY 0008S-2020

按GB 5009.17规定执行。

4.2.14  氯化钠

按GB/T 5461中5.2.6规定执行。

4.3  净含量偏差

按JJF 1070规定的方法测定。

5  检验规则

5.1  组批与抽样

5.1.1  组批

以相同的加工方法生产的同一等级的，一次交付的产品构成为一批。

5.1.2  抽样

按GB/T 8618中3.4.4粉碎洗涤盐抽样规定抽取样品。

5.2  出厂检验

5.2.1  产品应经过企业质检部门检验合格，并附合格证后方可出厂。

5.2.2  检验项目为：感官要求、粒度、白度、氯化钠、水分、水不溶物、硫酸根及碘离子。

5.3  型式检验

5.3.1  型式检验项目为本标准中的全部项目。

5.3.2  型式检验正常生产时每半年应不少于一次，有下列情况之一时应进行型式检验：

a)  产品定型投产时；

b)  停产6个月以上恢复生产时；

c） 原料产地有较大变化，可能影响产品质量时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验差异较大时；

e)  供需双方对产品质量有争议，请第三方进行仲裁时；

f)  更换主要设备时；

g)  国家食品安全监督管理部门提出要求时。

5.4  判定规则

产品经检验指标符合本标准要求时，判定为合格品。除污染物指标外，若有指标不合格，则应加倍

抽取样品，对不合格项目进行复检，复检合格的，则判定该批次产品为合格品；复检仍不合格的，则判

定该批次产品为不合格品。污染物指标不得复检。

6  标签、标志、包装、运输和贮存

6.1  标签、标志

预包装产品标签应符合GB 7718、GB 28050和《食品标识管理规定》的规定，加碘食用盐应贴有碘盐防伪标志，未加碘食用盐应在包装显著位置标注“未加碘”字样。外包装运输标志应符合GB/T 191的规定。

6.2  包装

本品预包装采用塑料复合膜，应符合食品安全要求和GB/T 4456、GB/T 21302的标准规定；外包装采用塑料编织袋，应符合GB/T 21302的标准规定。不得用接触过亚硝酸盐等有毒、有害物质的材料和

容器包装或盛放食用盐。

Q/YLY 0008S-2020

6.3  运输

产品运输时应避免日晒和雨淋。不得与亚硝酸盐等有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装

运输。

6.4  贮存

产品应贮存于清洁、干燥、阴凉处，离地存放。不得与亚硝酸盐等有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同处贮存。

Q/YLY 0008S-2020